YÊU CẦU KỸ THUẬT

V/v Mua phần mềm thiết kế giếng khoan

TECHNICAL REQUIREMENTS

for procurement of well design software

- MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI SỬ DỤNG / PURPOSE AND SCOPE OF USE

Phần mềm được mua bổ sung nhằm phục vụ công tác thiết kế giếng khoan tại Viện NCKH&TK thuộc Vietsovpetro.

Mục đích sử dụng bao gồm:

    - Xây dựng và phân tích mô hình áp suất – địa cơ học 1D, bao gồm áp suất lỗ rỗng/ vỉa của thành hệ (Pp), ứng suất thẳng đứng (Sv), ứng suất ngang nhỏ nhất (Shmin), ứng suất ngang lớn nhất (SHmax), Gradient nứt vỉa, tính chất đàn hồi và độ bền cơ học của đất đá;

    - Phân tích trạng thái ứng suất và ổn định thành giếng, xác định phân bố ứng suất quanh thành giếng theo chiều sâu, độ nghiêng và phương vị; đánh giá nguy cơ phá hủy nén, phá hủy kéo, breakout và sập lở thành giếng;

    - Xác định và tối ưu cửa sổ dung dịch khoan (Drilling mudweight window) trên cơ sở đồng thời xem xét áp suất lỗ rỗng/ vỉa của thành hệ, gradient nứt vỉa, trạng thái ứng suất, độ bền đất đá và quỹ đạo giếng, qua đó lựa chọn tỷ trọng dung dịch phù hợp và giảm nguy cơ kick, mất dung dịch và mất ổn định thành giếng;

    - Đánh giá ảnh hưởng của quỹ đạo và phương vị giếng đến ổn định thành giếng, cho phép so sánh các phương án quỹ đạo khác nhau và lựa chọn hướng khoan có mức độ ổn định cao hơn đối với điều kiện ứng suất tại chỗ;

    - Phân tích và hiệu chỉnh dữ liệu vận tốc địa chấn phục vụ dự báo áp suất thành hệ, đặc biệt tại các khu vực chưa có giếng khoan, nhằm nâng cao độ tin cậy của mô hình áp suất và giảm bất định trong thiết kế trước khi khoan;

    - Phân tích phân bố và liên thông áp suất vỉa giữa các tầng địa chất, hỗ trợ nhận diện các khu vực có khả năng tồn tại chênh áp lớn hoặc thay đổi áp suất đột ngột khi khoan vào tầng chứa, qua đó nâng cao khả năng dự báo nguy cơ kick và mất dung dịch;

    - Cập nhật và hiệu chỉnh mô hình theo số liệu thực tế trong quá trình khoan, bao gồm dữ liệu MWD/LWD, mud logging, tỉ trọng dung dịch thực tế, LOT/FIT, cavings, losses/ gains, tight hole, overpull, pack-off, caliper, image log và các biểu hiện phá hủy thành giếng;

    - Tích hợp các kết quả phân tích vào công tác thiết kế và thi công giếng khoan, làm cơ sở kỹ thuật cho lựa chọn chương trình dung dịch khoan, chiều sâu đặt ống chống, quỹ đạo giếng, giới hạn áp suất vận hành và các biện pháp kiểm soát rủi ro trong quá trình khoan.

The software is additionally procured to support well design activities at the Research and Design Institute of Vietsovpetro.

The purposes of use include:

    - Build and analyze a 1D pore pressure and geomechanical model, including formation pressure (Pp), vertical stress (Sv), minimum horizontal stress (Shmin), maximum horizontal stress (SHmax), fracture gradient, rock elastic properties, and rock mechanical strength;

    - Analyze the in-situ stress state and wellbore stability, including the distribution of stresses around the wellbore as a function of depth, well inclination, and azimuth; assess the risks of compressive failure, tensile failure, breakout, and wellbore collapse;

    - Determine and optimize the drilling fluid Mud Weight Window based on the combined consideration of formation pressure, fracture gradient, in-situ stress state, rock mechanical strength, and wellbore trajectory, thereby selecting an appropriate mud weight and reducing the risks of kick, lost circulation, and wellbore instability;

    - Evaluate the effects of wellbore trajectory and azimuth on wellbore stability, enabling comparison of different trajectory options and selection of the drilling direction providing improved wellbore stability under the prevailing in-situ stress conditions;

    - Analyze and calibrate seismic velocity data for formation pressure prediction, particularly in areas without well control, in order to improve the reliability of the pore pressure model and reduce uncertainty during pre-drill well design;

    - Analyze pressure distribution and pressure communication between geological formations, supporting the identification of intervals with potentially significant pressure differentials or abrupt pressure changes when drilling into a reservoir, thereby improving the prediction of kick and lost-circulation risks;

    - Update and calibrate the model using real-time and post-drilling data, including MWD/LWD data, mud logging data, actual mud density, LOT/FIT results, cavings, losses/gains, tight hole, overpull, pack-off, caliper data, image logs, and other indications of wellbore failure;

    - Integrate the analysis results into well design and drilling operations, providing a technical basis for selecting the drilling fluid program, casing setting depths, wellbore trajectory, allowable pressure operating limits, and appropriate risk mitigation measures during drilling.

- ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT NƠI VẬN HÀNH / TECHNICAL CONDITIONS AT OPERATING LOCATION

Phần mềm chạy trên các máy tính đang sử dụng tại Vietsovpetro với hệ điều hành Windows 10 trở lên.

The software operates on computers currently in use at Vietsovpetro with the Windows 10 operating system or later.

- YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI HÀNG HÓA / GENERAL REQUIREMENTS FOR PRODUCTS

  - Mô tả hàng hóa / Description of products:

    - Nhà thầu được yêu cầu cung cấp phần mềm thiết kế giếng khoan kèm theo gói bảo hành, trong đó phần mềm phải bao gồm các module với các chức năng chính như bảng 3.1.

    - The Contractor is required to provide well design software together with a warranty package, in which the software shall include modules with the main functions as specified in Table 3.1.

    - Phiên bản phần mềm phải là sản phẩm thương mại hợp pháp, có bản quyền đầy đủ và được cung cấp kèm theo tài liệu hướng dẫn sử dụng.

    - The software version must be a legitimate commercial product with full licensing and provided together with user documentation.

    - Phần mềm phải hoạt động ổn định, không làm gián đoạn quá trình sản xuất.

    - The software must operate reliably without disrupting production activities.

    - Người sử dụng của Vietsovpetro có thể truy xuất và khai thác chương trình kiểm soát giấy phép từ bất kỳ điểm kết nối nào trong mạng máy tính của Vietsovpetro.

    - Vietsovpetro users must be able to access and manage the license control program from any connection point within the Vietsovpetro computer network.

    - Các kỹ thuật kiểm soát giấy phép sử dụng phần mềm của nhà thầu không được hạn chế quyền sử dụng (liên tục, vĩnh viễn) của Vietsovpetro.

    - The Contractor’s software license control mechanisms must not restrict Vietsovpetro’s usage rights (continuous and perpetual).

    - Giấy phép sử dụng phần mềm không giới hạn Vietsovpetro làm công tác dịch vụ cho bên thứ ba.

    - The software license must not limit as Vietsovpetro performs services for third parties..

Bảng/Table 3.1. Danh mục và yêu cầu đối với bộ phần mềm thiết kế giếng khoan/ List and Requirements for the Well Engineering Software Suite

| STT/ No. | Tên gói phần mềm/ Software Package Name | Chức năng chính/ Main Functions | Loại giấy phép/ License Type | Số lượng/ Quantity |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ phần mềm thiết kế giếng khoan/ Well Engineering Software Suite | Bộ phần mềm dự báo áp suất, phân tích địa cơ học, đánh giá ổn định thành giếng, hỗ trợ thiết kế, thi công và giám sát giếng khoan./ A software suite for pressure prediction, geomechanical analysis, wellbore stability assessment, and support for well design, drilling operations, and well monitoring. | License vĩnh viễn./ Perpetual license | 01 |

  - Yêu cầu về khả năng kết nối và đồng bộ/ Requirements for Connectivity and Synchronization

Phần mềm phải có khả năng kết nối, trao đổi và đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực với hệ thống phần mềm thiết kế giếng khoan “Integrated Drilling Software” hiện đang được sử dụng tại Viện NCKH&TK, LDVN Vietsovpetro; bảo đảm dữ liệu có thể được sử dụng liên tục giữa các hệ thống mà không cần chuyển đổi hoặc nhập lại thủ công, trừ trường hợp có yêu cầu khác của Vietsovpetro.

The software shall be capable of connecting to, realtime exchanging data with and synchronizing data with the “Integrated Drilling Software” currently in use at the Research & Engineering Institute of Vietsovpetro Joint Venture, ensuring that data can be used continuously across the systems without manual conversion or re-entry, unless otherwise required by Vietsovpetro.

  - Bảo hành/ Warranty

Nhà cung cấp phải đảm bảo:

    - Cung cấp giấy phép sử dụng phần mềm hợp pháp;

    - Bảo hành phần mềm trong thời gian tối thiểu theo quy định của nhà sản xuất;

    - Cung cấp các bản cập nhật phần mềm trong thời gian bảo hành (nếu có).

The Supplier shall ensure the following:

    - Provision of a legitimate software license;

    - Software warranty for a minimum period in accordance with the manufacturer’s regulations;

    - Provision of software updates during the warranty period (if available).

- YÊU CẦU KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA / TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCT

Module phải cho phép thực hiện các chức năng sau:

    - Xây dựng và phân tích mô hình áp suất – địa cơ học 1D, bao gồm Pp, Sv, Shmin, SHmax, gradient nứt vỉa và tính chất cơ học đất đá;

    - Phân tích trạng thái ứng suất và ổn định thành giếng, đánh giá nguy cơ phá hủy nén/kéo, breakout và sập lở;

    - Xác định và tối ưu cửa sổ dung dịch khoan (drilling mudweight window) dựa trên áp suất, ứng suất, độ bền đất đá và quỹ đạo giếng;

    - Đánh giá ảnh hưởng của quỹ đạo và phương vị giếng đến độ ổn định thành giếng;

    - Phân tích và hiệu chỉnh dữ liệu vận tốc địa chấn phục vụ dự báo Pp và giảm độ không chắc chắn trước khi khoan;

    - Phân tích phân bố và liên thông áp suất giữa các tầng địa chất, hỗ trợ dự báo chênh áp, kick và mất dung dịch;

    - Cập nhật và hiệu chỉnh mô hình theo dữ liệu khoan, bao gồm MWD/LWD, mud logging, LOT/FIT và các dấu hiệu mất ổn định thành giếng;

    - Tích hợp kết quả vào thiết kế và thi công giếng, hỗ trợ lựa chọn dung dịch, quỹ đạo, chiều sâu đặt ống chống và giới hạn vận hành.

The module shall allow the following functions:

    - Develop and analyze a 1D pore pressure and geomechanical model, including Pp, Sv, Shmin, SHmax, fracture gradient, and rock mechanical properties;

    - Analyze in-situ stress and wellbore stability, including assessment of compressive/tensile failure, breakout, and wellbore collapse;

    - Determine and optimize the Drilling Mud Weight Window (MWW) based on pore pressure, in-situ stresses, rock strength, and well trajectory;

    - Evaluate the effect of well trajectory and azimuth on wellbore stability;

    - Analyze and calibrate seismic velocity data for pore pressure prediction and uncertainty reduction during pre-drill planning;

    - Analyze pressure distribution and communication between geological formations to support prediction of pressure differentials, kicks, and lost circulation;

    - Update and calibrate the model using drilling data, including MWD/LWD, mud logging, LOT/FIT, and wellbore instability indicators;

    - Integrate analysis results into well design and drilling operations, supporting the selection of drilling fluid, well trajectory, casing setting depth, and operating limits.

- THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM GIAO HÀNG / TIME AND LOCATION OF DELIVERY

Thời hạn giao hàng: nhà thầu phải hoàn thành việc bàn giao phần mềm trong vòng 02 tuần kể từ ngày ký hợp đồng.

Delivery time: the contractor must complete delivery of the Software within two (02) weeks from the date of signing the contract.

Địa điểm giao hàng: Phòng Khoan và Sửa chữa giếng khoan, Viện NCKH&TK, số 105 Lê Lợi, P.Vũng Tàu, Tp.HCM

Delivery location: Drilling and Well Workover Department, Research and Design Institute, Vietsovpetro, 105 Le Loi Street, Vung Tau Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam..

- HỖ TRỢ KỸ THUẬT CỦA NHÀ THẦU / TECHNICAL SUPPORT OF CONTRACTOR

    - Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm;

    - Provide user documentation for the software;

    - Hỗ trợ cài đặt và cấu hình phần mềm;

    - Provide support for software installation and configuration.

    - Trong trường hợp nhà thầu cung cấp hệ thống quản lý giấy phép được ràng buộc với một máy chủ cấp phép (license server) cụ thể, khi cần thay đổi máy chủ này vì lý do chính đáng như hỏng phần cứng hoặc hệ điều hành, nhà thầu có trách nhiệm cấp lại hoặc chuyển giấy phép sang máy chủ mới để bảo đảm việc sử dụng phần mềm được liên tục. Việc cấp lại hoặc chuyển giấy phép này phải được thực hiện miễn phí và không phụ thuộc vào việc Vietsovpetro có mua dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho phần mềm hay không.

    - In the event that the Contractor provides a license management system tied to a specific license server, if that server needs to be replaced for legitimate reasons, such as hardware or operating system failure, the Contractor shall reissue or transfer the license to the new server to ensure uninterrupted use of the Software. Such license reissuance or transfer shall be provided free of charge and shall not depend on whether Vietsovpetro purchases technical support services for the Software.

    - Nhà thầu có trách nhiệm cài đặt phần mềm thiết kế giếng trên các máy tính trạm (client) của Vietsovpetro khi có yêu cầu từ người sử dụng trong suốt thời gian bảo hành.

    - The contractor is responsible for installing well design application on Vietsovpetro's client computer when requested by the users throughout the warranty period.

    - Nhà thầu có trách nhiệm thực hiện việc khởi tạo, chuyển đổi và kết nối dữ liệu cho Phần mềm được cài đặt (nếu có).

    - The Contractor is responsible for backing up, converting, restoring, and connecting data for the installed the Software (if any).

    - Hỗ trợ kỹ thuật trong tất cả các vấn đề liên quan đến Phần mềm trong suốt thời hạn bảo hành.

    - Technical support in all issues related to well design application  throughout the warranty period.

    - Hỗ trợ kỹ thuật qua điện thoại, thư điện tử, hỗ trợ trực tuyến.

    - Technical support via phone, email, and online support.

    - Hỗ trợ kỹ thuật tại chỗ, khắc phục sự cố khi cần thiết.

    - On-site technical support, troubleshooting when necessary.

    - Cung cấp các thông tin cập nhật về Phần mềm  bao gồm: các cải tiến, các lỗi chương trình và cách khắc phục, các cảnh báo, các thông tin đào tạo và hội thảo.

    - Provide updated information about the well design application, including improvements, program errors and fixes, warnings, training information and seminars about the Software.

    - Các dịch vụ hỗ trợ khác (nếu có, theo chính sách của nhà sản xuất phần mềm).

    - Other support services (if any, according to the software manufacturer's policy).

- YÊU CẦU ĐỐI VỚI NHÀ THẦU / REQUIREMENTS FOR CONTRACTOR

  - Yêu cầu chung đối với nhà thầu / General requirements for Contractor

    - Nhà thầu là chủ sở hữu giấy phép Phần mềm hoặc nhà phân phối hợp pháp và cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật được ủy quyền từ chủ sở hữu giấy phép Phần mềm hoặc từ nhà phân phối chính thức trong khu vực (được chứng minh qua tài liệu đề xuất tại mục 8.1).

    - The Contractor is the Software owner or distributor and provides legal technical support services authorized by the Software owner or from an official distributor (proven through proposal document in section 8.1).

    - Nhà thầu phải lập kế hoạch thực hiện các công việc và yêu cầu được nêu trong Yêu cầu kỹ thuật này.

    - The contractor must make a plan to carry out the work and requirements stated in this Technical Requirements.

    - Thực hiện đầy đủ các hạng mục và nội dung công việc đảm bảo chất lượng và tiến độ.

    - Completely implement work items and content to ensure quality and progress.

    - Nhà thầu được yêu cầu có trách nhiệm bảo đảm tính an toàn và bảo mật dữ liệu của Vietsovpetro.

    - Contractors are required to be responsible for ensuring the safety and security of Vietsovpetro's data.

  - Yêu cầu về năng lực kinh nghiệm của nhà thầu/ Requirements on the contractor's ability and experience

    - Nhà thầu có ít nhất 02 hợp đồng tương tự về cung cấp Phần mềm tương tự.

    - The contractor has at least 02 similar contracts providing the Software.

    - Nhà thầu có tối thiểu 01 kỹ sư Công nghệ thông tin có kinh nghiệm 1 năm trở lên về công tác bảo hành giấy phép phần mềm (được chứng minh qua tài liệu đề xuất tại mục 8.1).

    - The contractor has at least 01 Information Technology engineer with 1 year or more experience in License warranty work (proven through proposal document in section 8.1).

    - Nhà thầu có tối thiểu 01 kỹ sư chuyên ngành Khoan & Sửa giếng có kinh nghiệm 3 năm trở lên về việc hỗ trợ vận hành và sử dụng Phần mềm, và tham gia tối thiểu 02 dự án tương tự có sử dụng Phần mềm.

    - The contractor has at least 01 drilling & workover engineer with 3 years or more experience in supporting the operation and use of the Software and participating in at least 02 similar projects including performing work relating to the Software.

- YÊU CẦU VỀ TÀI LIỆU KỸ THUẬT / REQUIREMENTS ON TECHNICAL DOCUMENTS

Nhà thầu được yêu cầu cam kết cung cấp các tài liệu sau:

Contractors are required to commit to providing the following documents:

  - Yêu cầu tài liệu kỹ thuật giai đoạn đấu thầu / Requirements for proposal document

Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ các tài liệu kỹ thuật như một phần của hồ sơ đề xuất và với các yêu cầu tối thiểu như sau:

Contractor must provide all technical documents as part of the proposal documents with the minimum requirements as below:

    - Tài liệu mô tả các chức năng của Phần mềm.

    - Technical documents describing functions of the Software.

    - Hồ sơ năng lực của nhà thầu bao gồm các tài liệu chứng minh kinh nghiệm, chứng chỉ của nhà thầu liên quan đến việc thực hiện việc cung cấp.

    - The contractor's capacity profile includes documents proving the contractor's experience and certificates related to the implementation of the supply

    - Hồ sơ chứng minh năng lực chuyên gia và nhân sự kỹ thuật tham gia thực hiện việc cung cấp bao gồm: chứng chỉ, hợp đồng lao động, tài liệu chứng minh chuyên môn.

    - Documents proving the capacity of experts and technical personnel participating in the provision include: certificates, labor contracts, documents proving expertise

    - Tài liệu chi tiết về phương thức, kế hoạch kết nối làm việc với hệ thống phần mềm thiết kế giếng khoan “Integrated Drilling Software” đang được sử dụng tại Viện NCKH&TK - Vietsovpetro; và các giấy tờ liên quan để chứng minh cho khả năng kết nối làm việc đó.

    - Detailed documentation on the method and plan for integration and interoperability with the “Integrated Drilling Software” well design system currently in use at the Research and Engineering Institute of Vietsovpetro; and relevant documents proving such integration and interoperability capability.

  - Yêu cầu về tài liệu kỹ thuật khi giao hàng / Requirements for technical documents upon delivery

    - Tất cả tài liệu hướng dẫn cài đặt Phần mềm và sử dụng Giấy phép

    - All documents for installing the Software and utilizing the License.

    - Tài liệu cấu hình cho trường hợp cụ thể ở Vietsovpetro (nếu có).

    - Configuration documents for specific cases at Vietsovpetro (if any).

    - Tài liệu hướng dẫn người dùng Phần mềm.

    - User manuals of the Software.

    - Các tài liệu khác liên quan công tác bảo hành cho Phần mềm.

    - Other documents related to warranty work for the Software.

- YÊU CẦU VỀ CHỨNG CHỈ HÀNG HÓA / REQUIREMENTS FOR CERTIFICATES OF THE GOODS:

Nhà thầu được yêu cầu cung cấp các chứng chỉ, giấy phép sau:

Contractors must provide the following certificates and licenses:

    - Giấy chứng nhận hoặc email xác nhận cung cấp giấy phép Phần mềm sử dụng tại Vietsovpetro.

    - Certificate or confirmation email providing the Software license for use at Vietsovpetro.

    - Giấy chứng nhận quyền sở hữu giấy phép Phần mềm hoặc thư ủy quyền từ chủ sở hữu giấy phép phần mềm hoặc từ nhà phân phối chính thức trong khu vực.

    - Certificate of software license ownership or letter of authorization from the Software license owner or from the official distributor in the region.

    - Chứng chỉ bảo hành của nhà cung cấp: bản chính.

    - Supplier's warranty certificate: original.

- PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CÁC CHÀO HÀNG KỸ THUẬT / METHODOLOGY FOR EVALUATING TECHNICAL PROPOSALS

    - Các chào hàng kỹ thuật sẽ được đánh giá theo Bảng Tiêu chí đánh giá kỹ thuật các chào hàng kỹ thuật kèm theo.

    - The technical proposal will be evaluated based on the attached Technical evaluation criteria.